高速公路通行事件智能检测算法模块

初步技术方案

- 功能需求分析

- 高速公路通行事件智能检测算法模块提取从流媒体服务器或事件管控平台获取高速车辆通信的视频流，使用一套最新的可部署的三维神经网络模型Res3D、YOLO模型、基于知识推理的事件判别模型，检测出包含高速事故、主线拥堵、匝道排队、服务区饱和（需有相关服务区出入口和停车场视频流）、非法闯入、违规倒车等六类异常通行事件。算法模块然后将检测结果返回给“监控平台”和“事件监管平台”。

- 算法模块需要检测的通行事件类型主要包括以下六类：

- 高速事故。出现车辆间碰撞、车辆撞护栏、车辆自行高速失控导致自行翻滚等事件。高速导致车辆损坏、行驶停止、影响其它车辆正常通行等结果。检测内容有3种。

- 主线拥堵。车辆排队缓慢通行甚至停滞、形成车辆积压，行业通常以路段平均时速低于 40 公里作为量化判定阈值的交通运行现象。可通过摄像头大致测算车速，估算当前排队车辆的平均时速。检测内容包括车辆数量和车速2种。

- 匝道排队。匝道车辆数量多、通行缓慢甚至停滞、形成车辆积压。检测内容为1种。

- 服务区饱和。该检测需要有相关服务区出入口和停车场视频流。以停车位满负荷、服务区入口出现车辆排队滞留作为最核心的直观判定标志，综合饱和度高于 0.83 通常判定为严重饱和。检测内容包括停车场车位占用率、闸道车辆共2种。

- 非法闯入。检测高速公路路面上非法闯入的目标，包括行人、非机动车、拖拉机、设计最高时速低于七十公里的机动车等法定禁入主体（三轮车？需判别车辆类型、获取不同类型车辆的设计时速），未经许可通过翻越护栏、钻越边网、闯行收费站等方式擅自进入高速公路全封闭通行区域的交通违法行为，也包含牲畜脱离管控闯入高速管控范围的情形。检测内容包括人、非机动车、拖拉机、三轮车、狗、牛、羊、猫共8种以上。

- 违规倒车和逆行。在高速公路主线、匝道、应急车道等全封闭管控路段内实施倒车的行为，无论倒车距离长短、出于何种事由，均属于严重交通违法行为。逆行行为可能在不同的车道逆行，或许高速路上调头的情况没有捕获都，但逆行是以车头在前的方式行驶。检测内容倒车和逆行共有2种。

- 算法模块将根据每类事件的定义和指标要求对18种内容进行检测，指标要求：

- 检测内容：六大类（高速事故、主线拥堵、匝道排队、服务区饱和、非法闯入、违规倒车）共18种。

- 识别准确率≥90%

- 识别响应时间≤5S

- 检测同时检测视频路数：36路。由监控平台选定其正在显示大屏上播放的18路视频作为实时检测视频。

- 数据大小：不低于40GB的图片/视频，图片张数不低于10000张。

- 另外，项目要求发表期刊论文1篇，申请软著1个。

二、算法模块技术方案

1、三维视觉模型

基于公开的交通事故的视频数据集和业主方提供的运营期高速公路视频数据集等，训练三维神经网络模型Res3D检测交通事件识别。

如 TADBench（https://github.com/UnicomAI/UnicomBenchmark/tree/main/TADBench）

2、二维视觉模型

基于公开车辆检测数据集，训练目标检测模型YOLO检测汽车，及跟踪模型ByteTrack，构建交通事件识别规则，如某汽车持续一定时长静止，如两汽车相接超一定时间，如汽车不在画出的道路区域内等作为交通事件。

3、知识推理模型

- 算法模块采用采用 “深度学习感知 + 知识推理研判” 的两级架构，减小纯端到端视觉方案的误报率。知识推理模型使用YOLO（目标检测）、Res3D（时序动作识别）感知模型的结果，运用交通法规、行业运营标准对交通事件的判定准则和定义对异常交通事故进行判定。比如主线拥堵，纯事件模型主要能够检测车辆数量、估算密度、跟踪车速，二基于行业标准（如平均时速 < 40km/h、持续时长≥5min、覆盖路段≥200m）做基于知识推理的时空连续性判定，输出更为准确的轻度 / 中度 / 重度拥堵分级。比如，通过知识推理模型区分 “合法人员”（交警、养护工人）与非法闯入者，以减小人员非法闯入的误判。知识推理模型是连接 “感知结果” 与 “业务事件” 的决策核心。

4、模型融合

对于上述三种方法进行融合决策，作为最总事件识别的结果。

5、自有数据集--数据飞轮

基于公开数据集训练后的模型，在自有的数据上检测，对检测结果进行筛选，筛选的数据对模型进行再训练，形成数据飞轮，不断提升模型性能。

公开数据集普遍集中在事故、主线拥堵两类高频场景。但是匝道排队、服务区饱和多为高速运营方内部数据极少公开，非法闯入、违规倒车属于长尾违法事件，公开标注样本稀缺，无单独分类。匝道排队、服务区饱、非法闯入、违规倒车这些事件都需要我们自己构建相关的数据集。

从高速公路公司拷贝一些疑似事件的视频数据，同时保证数据安全保密。先通过YOLO做事故、抛洒物、逆行、拥堵目标检测，然后拷贝事件发生前后一分钟的视频就可以了。不拷贝全部数据。

6、语言模型

基于QWen-35b语言模型，用于事件的描述和报告生成等。

- 三、软件方案

- 本项目主要开发高速公路通行事件智能检测算法模块。该模块从事件管控平台获取高速车辆通信的视频流，使用一套最新的可部署的三维神经网络模型Res3D、YOLO模型、基于知识推理事件判别模型，检测出包含高速事故、主线拥堵、匝道排队、服务区饱和、非法闯入、违规倒车等六类异常通行事件。算法模块然后将检测结果返回给“事件监管平台”。“事件监管平台”再将事件信息和图片发给视频监控平台。“事件监管平台”将事件信息推送给微信小程序，由微信小程序进行事件的拍照和处理，形成事件发现和事件处理的闭环。

整个系统的组成架构包括“视频监控平台”、“事件管控平台”、“流媒体服务器”、“视频监控平台”。“视频监控平台”为已建好平台。“事件管控平台”为新建平台，它包括事件管理Web服务器和事件处理微信小程序。智能检测算法模块可以在事件管控平台上面运行，也可以在单独的算力服务器上面运行。

事件信息和已标记图片

视频监控平台

（已有）

事件管控平台（新建）

流媒体服务器

智能检测

算法模块

（算法模型）

RTSP/RTMP流

RTSP/RTMP流

事件信息和图片

流信息

RTSP/RTMP流

- 图2-1 系统组成架构及智能检测算法模块的位置

- 整个系统内的模块之间的交互关系如下：

- （1）“视频监控平台”从流媒体服务器拉取视频流进行播放，选择其中的36路进行智能检测。将选中的视频流信息发送给“事件管控平台”。

- （2）事件管控平台从视频监控平台获取需要处理的视频流地址信息，然后调用智能检测算法模块进行智能分析，智能检测算法模块将检测出事件信息和图片给视频监控平台。

- （3）事件管控平台的服务器接收智能检测算法模块的事件信息，然后将事件信息推送给微信小程序，由微信小程序进行事件的拍照和现场处理，书写处理过程和结果等记录，发送给服务器保存。这样将形成事件发现和事件处理、结果记录的一个闭环。

智能检测算法模块包括以下子模块：

1、视频接入

RTSP/RTMP 国标监控视频接入、流解封装

预处理

2、检测算法和模型加速

三维神经网络模型Res3D、YOLO模型、基于知识推理事件判别模型。模型 FP16 量化、TensorRT 加速。

3、数据飞轮工具

检测结果交互标注工具

自动化训练脚本

4、软件开发技术栈

深度学习框架：PyTorch（模型训练）、TensorRT（推理加速）；

视频处理：FFmpeg、OpenCV；

时频分析：PyWavelets、Librosa；

后端服务：Python FastAPI、Go 流媒体网关；

前端可视化：Vue3、ECharts（时频曲线、监控大屏）；

运维：Docker、K8s 容器编排、Prometheus 监控。

- 系统部署

- 满足信创要求，选择如下：

Kafka 做视频帧消息分发，选择基于Apache Kafka 内核的信创发行版。

Redis做实时缓存

Nginx做负载均衡

GPU 推理服务器：选用华为昇腾GPU，个数满足36视频分析处理。

CPU 业务服务器：4 核 8G ×2 台，选用信创要求的服务器厂家提供服务器。

对象存储 OSS（非结构化数据）

达梦数据（结构化数据）

五、开发周期

第一阶段 模型训练、系统开发，2个月

第二阶段 数据飞轮、系统部署，2个月

第三阶段 系统调优，1个月

第四阶段 系统运维，12个月

六、数据安全方案

从高速公路公司拷贝一些疑似事件的视频数据。先通过YOLO做事故、逆行、拥堵目标检测，然后拷贝事件发生前后一分钟的视频就可以了。不拷贝全部数据。同时保证数据安全保密，步骤如下：

- 先签订数据使用保密协议。对数据的拷贝过程和使用过程进行安全保密方面进行约定。

- 事件视频数据选择。在高速公路公司内部网络，使用初步研发模型拉视频流，初步分析选择相关视频。将其记录下来视频的信息。

- 高速公路公司对数据进行脱敏在处理。如果将拷贝内容涉及敏感信息，则进行脱敏处理，比如将人脸和车牌号抹掉等。或者不用含有敏感信息的视频数据。

- 拷贝时使用"物理 + 技术"双层隔离。使用单向光闸 / 物理隔离摆渡机、跨网文件安全摆渡系统、加密移动硬盘（国密 SM4）。

- 拷贝之后的进行"使用侧"兜底。开发的乙方收到脱敏片段视频数据，只能在隔离沙箱里跑训练。模型训练完成后，开发方删除所有拷贝数据。

各个环节的保密与安全技术如下：

- 合规底座：国务院 799 号令 + 汽车数据规定 + 脱敏国标。

- 分级管理：L1 公开 / L2 内部（脱敏后 clip）/ L3 敏感（原视频，不出甲方），只使用L1和L2级数据。

- 安全传输：原视频通过单向光闸，将脱敏后的数据使用跨网摆渡系统拷贝出来，然后使用国密SM4 加密盘，没有使用时将硬盘离线。

- 保密存储：使用静态 AES-256 或 SM4，KMS 托管。

- 使用时：零信任沙箱、剪贴板单向、防截屏、屏幕水印、外发审批。

- 审计：摆渡全链路日志 + 操作区块链存证，异常调阅即时告警。